EC TEST REPORT

| To: PDA |  | Page: 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ref. No. |
| From: RD52 Jesse #5517 |  | Date: 2023/07/26 |

- Test configure :

| # Model | NH50HPQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # M/B | D04 |  |  |
| CPU | i7-11800H |  |  |
| BIOS Version | 1.07.03 |  |  |
| EC Version | 1.07.15 |  |  |
| SPI ROM Type | Share ROM |  |  |
| DRAM | 8GB |  |  |
| HDD | SATA 500G |  |  |
| OS | WIN10 |  |  |
| 測試Panel廠牌 | 6-50-LBB32-L015 LCD N15.6" FHD/IPS/N4/NON GT/EDP LG LP156WFC-SPD3 LED 3.2MM | Resolution | 1920*1080 |

- Test Result :

| #### 測試項目 (需儘量描述清楚) | ##### 測試結果 |
| --- | --- |
| Version: 1.07.15,check sum:154E Date: 2023/07/26 1.EC 讀取MPS 版本如果相同，對2940 下MPS LOCK 密碼。 EC 讀取MPS 版本不同，則不下LOCK 密碼 可作燒入動作， 燒入完後作LOCK。 | Passed |
| □有 ■無 變更EC Pin (有變動需List出來做確認) | 是否漏電 |
| 1. |  |
| 2. |  |

- Check Item :

| EC Version: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verify (1.07.15) |  |  |
| EC Type: |  |  |
| □IT8518 ■IT5570 □IT8887 □IT8519 □IT8987 □IT8991 Other( ) |  |  |
| Flash : | Check | Remark |
| Flash EC (UEFI) | ■ |  |
| Flash EC (LINUX) | ■ |  |
| Flash EC (Windows) | ■ |  |
| K/B & T/P: |  |  |
| Touchpad Function | ■ |  |
| Keyboard Function | ■ |  |
| Battery: |  |  |
| Battery Charge / Charge Full | ■ |  |
| Battery Discharge / Low1 /Low2 / Shutdown | ■ |  |
| Thermal/Fan Control: |  |  |
| CPU Temperature | ■ |  |
| CPU Over Temperature Protection | ■ |  |
| CPU Fan Sense Detection | ■ |  |
| VGA Temperature | ■ |  |
| VGA Over Temperature Protection | ■ |  |
| VGA Fan Sense Detection | ■ |  |
| Fan Table | ■ |  |
| LED: |  |  |
| Power On/Off | ■ |  |
| Num/Scroll/Caps lock | □ | 機種無支援 |
| AC In/Out | ■ |  |
| Battery In/Out | ■ |  |
| Charge Led | ■ |  |
| Charge Full Led | ■ |  |
| Battery Low1(Flash, Beep) | ■ |  |
| Battery Low2(Flash, Beep) | ■ |  |
| Airplane | ■ |  |
| System Suspend | ■ |  |
| SMBus Failed | ■ |  |
| Fan Failed | ■ |  |
| Hot key/Web key: |  |  |
| Fn + F1 Touchpad On/Off | ■ |  |
| Fn + F2 LCD On/Off | ■ |  |
| Fn + F3 Mute | ■ |  |
| Fn + F4白光keyboard Control. | □ | 機種無支援 |
| Fn + F5 Volume Down | ■ |  |
| Fn + F6 Volume Up | ■ |  |
| Fn + F7 Monitor Switch | ■ |  |
| Fn + F8 Brightness Down | ■ |  |
| Fn + F9 Brightness Up | ■ |  |
| Fn + F10 CCD On/Off | ■ |  |
| Fn + F11 Airplane mode On/Off | ■ |  |
| Fn + F12 Suspend | ■ |  |
| Fn+ESC Invoke Control Center. | ■ |  |
| Fn + 1 Automatic/Full speed for fan control. | ■ |  |
| Fn + 2 Finger Printer On/Off | □ | 機種無支援 |
| Fn + 3 Situational mode(情境模式) | ■ |  |
| Fn + 4 Toggle the Silent/Normal mode. | □ | 機種無支援 |
| Fn + ~ Play/Pause | ■ |  |
| Fn + - Volume bar On/Off | □ | 機種無支援 |
| Fn+ pad +所有發光裝置調亮 | □ |  |
| Fn+ pad -所有發光裝置暗 | ■ |  |
| Fn+ pad *所有發光裝置On/Off 總開關 | ■ |  |
| Fn+ pad /開啟發光KB UI(WIN)/7色循環(Linux) | ■ |  |
| Fn+ pad 7發光KB左區On/Off | □ |  |
| Fn+ pad 8發光KB中區On/Off | □ |  |
| Fn+ pad 9發光KB右區On/Off | □ |  |
| Fn+ pad 5發光Touchpad On/Off | □ | 機種無支援 |
| Fn + PwrButton (USB Charge) | ■ |  |
| Fn + B + PwrButton (Crisis mode) | ■ |  |
| Fn + C + PwrButton (Clear RTC) | ■ | 機種無支援 |
| Fn + M + PwrButton (MESet) | ■ |  |
| Fn + Backspace Flexikey | ■ |  |
| Fn+D+PowerButton BIOS Default mode | ■ |  |
| Fn+G+PowerButton GPU OC reset成disabled | □ |  |
| Shell與OS flash EC前後版3次 | ■ |  |
| 所有KB detect pin GPIO 內部pull-high | ■ |  |

用Tool檢查EC bin file, Autoload是否開啟                ■