EC Auto Load SOP 1.0

1. EC Auto Load 動作為將南橋SPI ROM中EC code自動燒入至IT8587 EC chip中，僅需動作燒入一次即可

2. M/B生產SMT後在第一次開機前，須確認EC Auto Load 完成

3. Auto Load確認方式以及注意事項

a. 當AC plug in 後 AC LED 指示燈亮起，即完成auto load

b. 若M/B設計上無AC LED指示燈，AC plug in後須至少等5秒，已確保auto load完成

c. auto load避免在DC mode下動作(按power button)

d. 在AC LED 指示燈未亮前或5秒內避免AC plug out