(R200S)

F/W（BIOS、ME）update SOP v1.4

2015/4/2	Version: 1.0 Initial Version.

2015/4/9	Version: 1.1 Add uefi shell mode/WINDOWS MODE  me+bios EOL.NSH 說明

2015/5/5 Version 1.2 Modified  WinFlash (flash BIOS) item 1.d (更新完BIOS後不會自動關機,需手動關機再開機一次))

2015/6/9 Version 1.3 Rmove updata ME bin file SOP

2015/07/08 Version 1.4:Add Coms lost SOP / Modify Flash Bios SOP

CMOS LOST MODE

- Clear Cmos Battery / COMS BATTERY FRIST TIME SET IN M/B

- 插上AC

- 系統POWER ON

- System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:*DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

- 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

- Enter 兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

- System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機;

- 系統自動開啟，使用F2 進入系統CMOS SETUP 做BIOS Load Default 儲存後離開.

Note:*Shark Bay platform若無做此動作, 系統仍然會auto Reboot 一次

UEFI SHELL MODE

1.  Update BIOS only：（tool為 AfuEfix64.efi）

  - 插上AC

  - 開機到Shell 環境

  - 執行flash.nsh

  - flash BIOS

  - 在DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機; AC mode結束後自動關機須做一次AC/DC插拔，手動按power button 開機

NOTE:*Shark Bay platform(開機後, 自動shutdown, 5秒後系統會auto cold boot)

  - 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

  - Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

  - System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機;

i  系統自動開啟，使用F2 進入系統CMOS SETUP 做BIOS Load Default 儲存後離開.

Note:*Shark Bay platform若無做此動作, 系統仍然會auto Reboot 一次

- Update BIOS + ME：（tool為fpt64.efi+AfuEfix64.efi+MeSetx64.efi）

  - 插上AC

  - 開機到Shell 環境

  - 執行MeSetx64.efi，系統自動reboot ( PVT Phase以前可不執行此步驟 )

  - 執行FLASHME.nsh，

      - 系統先使用FPT更新ME區塊  fpt64 -f %BIOS.ROM% -l 0x200000 –y

Warning: Not all of the file data will be written to flash because

the file is longer than the flash area to be written to!

File: " R200S.XX"

File Length: 8388608

Write Length: 2097152

以上警告訊息是屬正常現象

      - 執行AfuEfix64更新BIOS區塊

  - flash結束後系統自動關機 , AC插拔

      - 按power button 開機，

      - 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

      - Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

      - System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

      - 進入Setup menu 設定UEFI BOOT MODE

      - 開機到Shell 環境

      - 執行EOL.nsh  作End- Of- Line 動作

          - fpt64.efi –closemnf -y

          - warning:Do you really want to lock the flash region? Y/<N> or q to quit:”,輸入Y

          - 系統重新開機

      - 執行EOLTEST.nsh  作End- Of- Line TEST動作

          - MEmanuf64 –EOL

MEManuf End-Of-Line Test Passed

  - 開機後，請進CMOS 做BIOS Load Dfault 儲存後離開.

Note *1: VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請移除.)

1.因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2.因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.

- TOOL MEINFO64.EFI:( tool為MEINFO64.efi,CHECK ME STATUS)

  - 插上AC

  - 開機到Shell 環境

  - 執行MEINFO.nsh

WINDOWS MODE

1.  Update BIOS only：（tool為 AFUwinx64.exe）

- 插上AC

- 開機到Windows 64bit環境

- 執行FlashWinX64.bat(RUN AS ADMIN)

- flash BIOS (更新完BIOS後不會自動關機,需手動關機再開機一次)

- 在DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機; AC mode結束後自動關機須做一次AC/DC插拔

NOTE:*Shark Bay platform(開機後, 自動shutdown, 5秒後系統會auto cold boot)

- 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

- Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

- System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機;

i  系統自動開啟，使用F2 進入系統CMOS SETUP 做BIOS Load Default 儲存後離開.

Note:*Shark Bay platform若無做此動作, 系統仍然會auto Reboot 一次

- Update BIOS + ME：（tool為fptW64.exe+Afuwinx64.exe+MWmeset.exe）

  - 插上AC

  - 開機到Windows 64bit環境

  - 執行MWmeset.exe(RUN AS ADMIN)，系統自動reboot ( PVT Phase以前可不執行此步驟 )

  - 執行FlashMEWinX64.bat(RUN AS ADMIN)，

      - 系統先使用FPT更新ME區塊  fpt64 -f %BIOS.ROM% -l 0x200000 –y

Warning: Not all of the file data will be written to flash because

the file is longer than the flash area to be written to!

File: " P6XRX.XX"

File Length: 8388608

Write Length: 2097152

以上警告訊息是屬正常現象

      - 執行AfuEfix64更新BIOS區塊

  - flash結束後系統自動關機 , AC插拔

      - 按power button 開機

      - 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

      - Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

      - System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機

      - Windows 64bit環境

      - 執行EOLWIN64.bat(RUN AS ADMIN in Command Prompt)  作End- Of- Line 動作

          - fptw64.exe –closemnf -y

          - warning:Do you really want to lock the flash region? Y/<N> or q to quit:”,輸入Y

          - 系統重新開機

      - 執行EOLTESTWIN64.bat(RUN AS ADMIN in Command Prompt)  作End- Of- Line TEST動作

          - MEManufWin64.exe –EOL

MEManuf End-Of-Line Test Passed

  - 開機後，請進CMOS 做BIOS Load Dfault 儲存後離開.

Note *1: VPRO 機種 (for Vpro 機種項目, 非VPRO 機種, 請移除.)

1.因ME需重新Initial , 所以會有2~3次自己關機再開機的現象.)

2.因BIOS+ME 更新, 其Vpro 設定已被清除, 請依據Vpro Initial SOP 重新設定.

3.	TOOL MEINFO64.:( tool為MEInfoWin64.exe,CHECK ME STATUS)

  - 插上AC

  - 開機到Windows 64bit環境

  - 執行MEINFOWIN64.bat(RUN AS ADMIN in Command Prompt)

DOS MODE (ONLY SUPPORT FLASH BIOS)

1.  Update BIOS only：（tool為 AFUDOS.exe）

- 插上AC

- 開機到DOS 環境

- 執行flash.bat

- flash BIOS

- 在DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機; AC mode結束後自動關機須做一次AC/DC插拔，手動按power button 開機

NOTE:*Shark Bay platform(開機後, 自動shutdown, 5秒後系統會auto cold boot)

- 系統自動開啟至CMOS LOST POST 畫面

- Enter key兩次 離開 COMS LOST POST 畫面

- System 自動關機(Power Cycle reboot /Cold reboot)

Note:* DC mode結束後自動關機,需手動按power button 開機;

i  系統自動開啟，使用F2 進入系統CMOS SETUP 做BIOS Load Default 儲存後離開.

Note:*Shark Bay platform若無做此動作, 系統仍然會auto Reboot 一次